令和２年度における温室効果ガスの排出状況

平成２０年６月に策定した津別町地球温暖化対策実行計画の削減目標を達成するため、本計画書に基づき平成２０年度から平成２４年度までの５年間を第１期、平成２５年度から平成２９年度までを第２期、平成３０年度から令和１２年度までを第３期として基準年度（平成２５年度）と比較して温室効果ガス排出量２６％削減を目標として、町民サービスの質の低下を与えない範囲で照明、ＯＡ機器、暖房、公用車等の電気や燃料等の使用抑制を実践してきたところであります。

令和２年度における燃料等の使用量や温室効果ガスの排出量については表２のとおりです。コロナ禍における各施設の長期にわたる営業自粛や休館により電気及び灯油の使用量が大きく減少しているほか、道路維持管理の民間委託等による軽油の削減も大きな要因となっており、温室効果ガス削減は平成２５年度と令和２年度との対比で36.2％減となりました。

表１．平成２５年度温室効果ガスの項目別排出量（基準年度）

| 使用区分 | 使 用 量 |  | 排出換算係数 | 二酸化炭素換算排出量 （kg-CO2） | 割 合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ガソリン | 30,311 | L | 2.32 | 70,322 | 3.1 % |
| 軽 油 | 137,571 | L | 2.62 | 354,933 | 15.9 % |
| 灯 油 | 139,801 | L | 2.49 | 348,104 | 15.5 % |
| Ａ 重 油 | 96,500 | L | 2.71 | 261,515 | 11.7 % |
| Ｌ Ｐ Ｇ | 5,170 |  | 3.00 | 15,510 | 0.7 % |
| 電 気 | 2,453,463 | KWH | 0.485 | 1,189,930 | 53.1 % |
| 合 計 | ― |  | ― | 2,240,314 | 100.0 % |

表２．令和２年度温室効果ガスの項目別排出量

| 使用区分 | 使 用 量 |  | 排出換算係数 | 二酸化炭素換算排出量 （kg-CO2） | 割 合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ガソリン | 25,421 | L | 2.32 | 58,977 | 3.6 % |
| 軽 油 | 36,194 | L | 2.58 | 93,381 | 5.6 % |
| 灯 油 | 104,255 | L | 2.49 | 259,595 | 15.5 % |
| Ａ 重 油 | 90,900 | L | 2.71 | 246,339 | 14.7 % |
| Ｌ Ｐ Ｇ | 1,068 |  | 3.00 | 3,204 | 0.2 % |
| 電 気 | 1,853,434 | KWH | 0.593/0.518 | 1,009,380 | 60.4 % |
| 合 計 | ― |  | ― | 1,670,876 | 100.0 % |

表３．温室効果ガスの項目別排出量対比

| 使用区分 | 二酸化炭素換算排出量（kg-CO2） |  |  | 対比 （R2/H２５） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平成２５年度 | 令和２年度 | 削減量 (△は増加) |  |
| ガソリン | 70,322 | 58,977 | 11,345 | 83.8 % |
| 軽 油 | 354,933 | 93,381 | 261,552 | 26.3 % |
| 灯 油 | 348,104 | 259,595 | 88,509 | 74.6 % |
| Ａ 重 油 | 261,515 | 246,339 | 15,176 | 94.2 % |
| Ｌ Ｐ Ｇ | 15,510 | 3,204 | 12,306 | 20.6 % |
| 電 気 | 1,189,930 | 1,009,380 | 180,550 | 84.8 % |
| 合 計 | 2,240,314 | 1,670,876 | 569,438 | 74.6 % |

《参考》

平成２０年度排出量　　3,267,073 kg-CO2　（H18年比　△ 4.9 %）

平成２１年度排出量　　2,995,042 kg-CO2　（H18年比　△12.9 %）

平成２２年度排出量　　2,413,956 kg-CO2　（H18年比　△29.8 %）

平成２３年度排出量　　2,745,262 kg-CO2　（H18年比　△20.1 %）

平成２４年度排出量　　2,580,512 kg-CO2　（H18年比　△24.9 %）

平成２５年度排出量　　2,240,314 kg-CO2　（H18年比　△34.8 %）

平成２６年度排出量　　2,458,619 kg-CO2　（H18年比　△28.5 %）

平成２７年度排出量　　2,196,081 kg-CO2　（H18年比　△36.1 %）

平成２８年度排出量　　1,997,235 kg-CO2　（H18年比　△41.9 %）

平成２９年度排出量　　1,895,290 kg-CO2　（H18年比　△44.9 %）

平成３０年度排出量　　1,906,536 kg-CO2　（H25年比  △14.9 %）

令和 元 年度排出量　　1,862,811 kg-CO2　（H25年比  △16.9 %）

令和 ２ 年度排出量　　1,670,876 kg-CO2　（H25年比  △25.4 %）